| Doküman No | FRM-HMF-196 |
| --- | --- |
| Yayın Tarihi | 27.04.2014 |
| Revizyon Tarihi | 19.03.2025 |
| Revizyon No | 03 |

EGE ÜNİVERSİTESİ

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,                                  Hemşirelik Fakültesi

Aydınlık Gelecek”

LABORATUVAR FORMU

…./….../20…..

Ders Adı: Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı II

Konu: Hood ile Oksijen Uygulaması

Öğrencinin Adı ve Soyadı:	Numarası:

Amaç: Solunum güçlüğü olan bebeklerde hood ile oksijen gereksinimlerini sağlamak.

### Uygulama için gerekli malzemeler:

    - Flowmetreli oksijen tüpü (merkezi oksijen sistemi yoksa)

    - Humidifer

    - Distile su

    - Hood

    - Oksijen bağlantı kanülü

    - Kalem

| HOOD İLE OKSİJEN UYGULAMASI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uygulama Basamakları |  | Yetersiz | Kısmen Yeterli | Yeterli |
| 1. | Hasta kimlik doğrulaması yapılır. |  |  |  |
| 2. | Hasta ve ailesine işlem hakkında bilgi verilir, izin alınır. |  |  |  |
| 3. | İşlem sırasında kullanılacak malzemeler hazırlanır. |  |  |  |
| 4. | Eller yıkanır. |  |  |  |
| 5. | Temiz humidifer alınır 2/3'si distile su doldurulur. |  |  |  |
| 6. | Humidifer flowmetrenin altına yerleştirilir. |  |  |  |
| 7. | Hastanın havayolu açıklığının kontrolü sağlanır. |  |  |  |
| 8. | Hastanın solunum parametrelerinin değerlendirilmesi için pulse oksimetrenin tespiti yapılır. |  |  |  |
| 9. | Hood başlığı hastanın başına hastayı rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilir. Hood ile oksijen tüpünün bağlantısı oksijen bağlantı kanülü aracılığı ile sağlanır. |  |  |  |
| 10. | Gerekli bağlantıları yaptıktan sonra oksijen kaçağı olup olmadığı kontrol edilir. |  |  |  |
| 11. | Oksijen kaçağı ve başlığın bebeğin derisinde yapabileceği irritasyonu önlemek için hastanın boynu ile başlık arasına gazlı bez yerleştirilir. |  |  |  |
| 12. | Oksijen akış hızı ayarlanır. |  |  |  |
| 13. | Oksijen bebeğin yüzüne doğrudan gelmeyecek şekilde verilir. |  |  |  |
| 14. | Başlık üzerindeki deliklerin açıklığı sürdürülür. |  |  |  |
| 15. | Oksijen uygulaması süresince solunum fonksiyonları, vital bulgular ve doku perfüzyonunun değerlendirilmesi sürdürülür. |  |  |  |
| 16. | Kirli malzemeler atılır. |  |  |  |
| 17. | Eldivenler çıkarılır ve eller yıkanır. |  |  |  |
| 18. | Bağımlılık düzey puan hesaplamasına göre ağız bakım protokolü uygulanır. |  |  |  |
| 19. | İşlem kaydedilir. |  |  |  |

Yetersiz: Basamağın hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması veya sırasında uygulanmaması

Kısmen Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması, fakat eksikliklerin olması ve/veya eğiticinin yardımına gerek duyulması

Yeterli: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması

## ÖNEMLİ:

- Başlık içindeki açıklıklar karbondioksit retansiyonunu önlemek macıyla kontrol edilmelidir.

## OLASI HEMŞİRELİK TANILARI

- Gaz değişiminde bozulma

- Etkisiz solunum örüntüsü

- Spontan ventilasyonu südürmede yetersizlik

- Havayolunu temizlemede etkisizlik

- Deri bütünlüğünde bozulma riski

Resim 1. Hood başlığı

Eğitimcinin Adı Soyadı:                                                                         İmza