| Doküman No | FRM-HMF-218 |
| --- | --- |
| Yayın Tarihi | 27.04.2014 |
| Revizyon Tarihi | 19.03.2025 |
| Revizyon No | 03 |

EGE ÜNİVERSİTESİ

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, 	                      Hemşirelik Fakültesi

Aydınlık Gelecek”

LABORATUVAR FORMU

…/…/20…

Ders Adı: Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı II

Konu: Oksijen Satürasyonu: Pulse Oksimetre

Öğrencinin Adı ve Soyadı:	               Numarası:

Amaç: Kanda oksijen taşıyan hemoglobin yüzdesini belirlemek

Uygulama için gerekli malzemeler:

  - Pulse oksimetre cihazı

  - Uygun boyutta prob

  - Kalem

| OKSİJEN SATÜRASYONU ÖLÇÜMÜ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uygulama Basamakları |  | Yetersiz | Kısmen Yeterli | Yeterli |
| 1. | Hasta kimlik doğrulaması yapılır. |  |  |  |
| 2. | Hasta ve ailesine işlem hakkında bilgi verilir, izin alınır. |  |  |  |
| 3. | İşlem sırasında kullanılacak malzemeler hazırlanır. |  |  |  |
| 4. | Eller yıkanır ve eldiven giyilir. |  |  |  |
| 5. | Probu yerleştirmeden önce temel değerlendirme (Kalp atım hızı, solunum hızı, solunumun niteliği, cilt rengi) yapılır. |  |  |  |
| 6. | Cihaz çalıştırılır ve probun cihazla bağlantısı yapılır. |  |  |  |
| 7. | Prob pulsatil kan akımı ile doku arasında yaklaşık olarak 5-10 mm mesafe olan bir vücut bölümüne (tırnak üzerinden parmak ucuna, ayak parmağına, kulak memesine) yerleştirilir. |  |  |  |
| 8. | Prob, kablosu hastaya doğru olacak şekilde yerleştirilir. |  |  |  |
| 9. | Güvenilir sonuçlar elde etmek için prob bağlandıktan sonra kablosu sabitlenir. |  |  |  |
| 10. | Kalp atım hızı ve oksijen saturasyonu seviyesi monitörden takip edilir. |  |  |  |
| 11. | Oksijen satürasyonu normalden düşük ise, sağlık bakım ekibine haber verilir ve hekim istemi doğrultusunda gerekli girişimler uygulanır. |  |  |  |
| 12. | Sürekli oksijen saturasyonu takibi için probun vücut ile bağlantısı sürdürülür. |  |  |  |
| 13. | Probun çıkarılması durumunda, daha sonra tekrar kullanılmak üzere plastik koruyucu malzemesine yapıştırılır. |  |  |  |
| 14. | Hastanın cildini kontrol etmek için en az 2 saatte bir probun ekstremiteden çıkarılarak cilt değerlendirmesi yapılır. |  |  |  |
| 15. | Çocuğun/ailenin soruları varsa yanıtlanır. |  |  |  |

Yetersiz: Basamağın hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması veya sırasında uygulanmaması

Kısmen Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması, fakat eksikliklerin olması ve/veya eğiticinin yardımına gerek duyulması

Yeterli: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması

## ÖNEMLİ:

- Probun yerleştirildiği vücut bölümü ortalama olarak kalp seviyesinde olmalıdır.

- Zayıf perfüzyonu olan çocuklarda kulak memesi kullanılır. Bu bölge, kanın büyük bir kısmının baş ve beyin dokusuna gitmesi nedeniyle merkezi bir bölge olarak kabul edilir.

## OLASI HEMŞİRELİK TANILARI

- Etkisiz Doku Perfüzyonu Riski

- Serebral Doku Perfüzyonunda Etkisizlik Riski

- Anksiyete

- Sedanter Yaşam Şekli

- Spontan Ventilasyonu Sürdürmede Yetersizlik Riski

Eğitimcinin Adı Soyadı:                                                                         İmza